6/2008 (VII.28..) rendelete a helyi építési szabályzatról

Hatályos:2008-07-28 -tól

6/2008 (VII.28..) rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(VII.28.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2008.(VII.28.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

#### Nemessándorháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Nemessándorháza közigazgatási belterületének helyi szabályozási előírásait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. Évi LXXVIII. törvény, és a Kormány 253/1997. (XII. 20.) rendelete az „Országos Településrendezési és Építési Követelményekről” alapján.

#### A RENDELET HATÁLYA

1. §.

(1)       A rendelet hatálya kiterjed a Nemessándorháza község közigazgatási területére.

(2)       A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá műtárgyat és más építményt tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt kiadni, az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett csak a jelen helyi építési szabályzat rendelkezései, továbbá a Szabályozási Tervben foglaltak együttes figyelembe vételével lehet.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2. §

Engedélyhez kötött építési munkák:

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. mellékletének I. fejezetében foglaltak.

Bejelentési kötelezettség alapján végezhető építési tevékenységek:

- reklám, hirdető tábla (1 m2 felületet meghaladóan);

- mindenfajta utcai kerítés;

- a telkek közötti épített kerítés (kivétel az 1,8 m magasságot meg nem haladó drótfonat kerítést ill. az élő sövényt), ha meghaladja az 1,80 m átlagos magasságot.

- a sugárzás céljára kialakított antenna, ha 4,0 m-nél magasabb

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

3. §

(1)       A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek a település egésze szempontjából a legfontosabb elemek, ezért azok módosítása a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

(2)       A Szabályozási Terven feltüntetett kötelező erejű szabályozási elemek:

- a szabályozási vonal (a közterületet a nem közterülettől elválasztó vonal);

- építési övezet határa;

- terület-felhasználási mód és övezeti előírásai;

- építési hely és határa.

(3)       Amennyiben az övezethatárral egybeeső telekhatár változik, az övezet értelemszerűen a változással egyezően alakul.

(4)       Telekhatár(ok) alakítása ill. megváltoztatása esetén az építési hely határvonala a tényleges határvonalaknak megfelelően értelemszerűen változik (kötelező elő-, oldal- és hátsókert kialakítása).

(5)       Az építési helyen kívül meglévő épületek megtarthatók, de bontás esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt területen létesíthető.

(6)       Amennyiben a Szabályozási terv nem jelöl építési vonalat, úgy az OTÉK 34.§ (2) bekezdése alapján kell intézkedni: a beépítési vonalat a már kialakult helyzethez igazodóan kell meghatározni.

(7)       Az irányadó jelegű szabályozási elemek a következők:

- javasolt telekhatár;

- megszüntető jel.

A szabályozási tervlapon irányadó jellegű szabályozási elemek vagy a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk további részletezést igényel, ezért azok értelemszerűen módosíthatók.

(8)       Ha az építési határvonal keresztez egy meglévő épületet, ebben az esetben:

- az épületet kontúron belül fel lehet újítani;

- egy esetben maximum 25 m2-el bővíthető;

- ha az épület elbontásra kerül, akkor új épület csak az építési határvonallal jelölt helyre építhető.

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLET-FELHASZNÁLÁS

4. §

A Szabályozási Tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal érintett terület Nemessándorháza közigazgatási területe.

(1)       Nemessándorháza község területe

- közigazgatási szempontból:

a)         belterületre- és

b)         külterületre oszlik.

- építésügyi szempontból:

a)         beépítésre szánt területre és

b)         beépítésre nem szánt területre oszlik.

(2)       A beépítésre nem szánt területeken, új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor lehet, ha

a)         a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja;

b)         közérdeket nem sért.

(3)       Beépítésre szánt területek:

falusias lakóterület                           Lf        max. szintterület-sűrűség: 0,5

településközpont vegyes terület       Vt        max. szintterület-sűrűség: 1,6

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Gksz   max. szintterület-sűrűség: 2,0

Különleges terület: szabadidő központ

Ksz     Max. szintterület-sűrüésg: 0,6

különleges terület: temető                K-tem max. szintterület-sűrűség: 0,2

(4)       Beépítésre nem szánt területek:

közlekedési területek                                   Köu

gazdasági célú erdőterület               Eg

általános mezőgazdasági terület      Má

kertes mezőgazdasági terület                      Mk

vízgazdálkodási terület                                V

zöldterület                                                     Z

(5)       A tervezési területen az építési engedély részleges közművesítettséghez kötött, melyhez ivóvíz-, szennyvíz- vagy zárt szennyvíztároló és elektromos energia-, vonatkozásában biztosítani kell a közműellátást.

### BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

#### Falusias lakóterület

5. §.

(1)       A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2)       Lf

| O(SZ) | 20(15*) |
| --- | --- |
| 4,5 | 800 |

Lf-1

| O(SZ) | 20(15*) |
| --- | --- |
| 4,5 | 1000 |

- Beépítési mód:

O(SZ): oldalhatáron álló beépítés.

Saroktelkeknél és egyes kialakult állapotnál, különleges telekalakulatnál illetve 28 m-nél szélesebb telek esetén szabadonálló beépítés is engedélyezhető.

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20 %

* 1500 m2-nél nagyobb telkek esetén maximum 15 %.

- A legnagyobb átlagos építménymagasság: max. 4,5 m. A legnagyobb építménymagasság nem haladhatja meg a lejtő felőli oldalon sem az 5,5 m-t.

- A kialakítható legkisebb új telekterület: 800 m2, az Lf-1 építési övezetben az 1000 m2.

- A területen elhelyezhető létesítmények:

< lakóépület;

< kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület;

< szálláshely szolgáltató épület;

< helyi egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

< a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény;

< kézműipari építmény.

< üzemanyagtöltő állomás;

(3)      - Előkert: általában 5,0 m, kivéve, ahol a szabályozási terv másként rendelkezik.

- Minimális oldalkert:

oldalhatáron álló beépítés esetén: 4,5 m.

(szabadonálló beépítés esetén: 3,0 m),

- Minimális hátsókert:

minimum 6,0 m, az ettől való eltérést a szabályozási terv tartalmazza.

- A előírás szerinti darabszámú gépjárműveket saját telken kell elhelyezni.

- Tetőforma: jellemzően magastető, hajlásszög: 35° – 45°, a gerinc utcára merőleges legyen. Lapostető alkalmazása esetén a magastető arányának a házon akkor is minimum 70 %-nak kell meglennie.

- A tetőhéjazat nem lehet: fémlemez, „cserepes” fémlemez, kék színű        bitumenes zsindelyfedés, hullámpala.

- Könnyűszerkezetes épületre (pl. faváz hőszigeteléssel, kívül-belül burkolva,        vakolva, stb.) csak ÉMI minősítés és Tűzrendészeti hozzájáruló nyilatkozat alapján adható építési engedély!

- Állattartás megengedett, külön rendeletben kell szabályozni.

- A legkisebb aktív zöldfelület: min. 45 %.

- Minimális új telekszélesség (átlagosan értendő): 14,0m. (A szőlőhegyi részen kialakítandó új lakóterületnél a minimális telekszélesség 16 m.) Minimális telekméret az utca vonalában 7,0 m.

(4)       Az építési engedély kiadásának feltétele: közműves vízvezeték, szennyvízcsatorna vagy zárt szennyvíztároló, villamosenergia-szolgáltatás biztosítása, azok kiépítésének a használatbavételi eljárásig meg kell történnie.

(5)       Reklámtáblák, útbaigazító táblák elhelyezés bejelentés alapján lehetséges:

Magán területen minden 0,5 m2-nél nagyobb hirdető/reklám tábla elhelyezéséhez építési engedély szükséges, de a tábla nagysága az 1 m2-t nem haladhatja meg.

Közterületen minden reklám/hirdető tábla valamint útbaigazító tábla elhelyezéséhez építési engedély szükséges, nagysága nem haladhatja meg az 1,5 m2-t. Elhelyezésénél vizsgálni kell a közlekedési, kilátásvédelmi szempontokat.

(6)       Kerítések:

- Az utcai oldalon a kerítés átlagos magassága 2,1 m-nél magasabb nem lehet. Törekedni kell a természetes anyagok használatára: kő, fa, élő sövény, stb.

- A telkek közötti kerítés nem lehet 1,8 m-nél magasabb. Tömör (beton, tégla) kerítés nem lehet, áttörten kell (minimum 15 %-os mértékben) kialakítani a levegő mozgását biztosítva.

(7)       Egy telken elhelyezhető épületek száma:

- 2000 m2 –es teleknagyság alatt:      2 db,

- 2000 m2-es teleknagyság felett:      4 db.

(8)       A főfunkciót kiegészítő épület építménymagassága nem haladhatja meg a lakóépületét, tömegével annak tömegarányait kell követni.

(9)       Terepszint alatti építmény nagysága legfeljebb 10 %-al haladhatja meg a legnagyobb beépítettség mértékét.

Vegyes terület

6. §

(1)       A vegyes terület lakó- és kereskedelmi, igazgatási, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgál.

(2)       Vt        Településközpont vegyes terület:

| SZ | 30 |
| --- | --- |
| 5,5 | 1000 |

Vt-1

| SZ | 50 |
| --- | --- |
| 5,5 | 600 |

- Beépítési mód:

SZ:      szabadonálló oldalhatáron álló beépítés

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. A Vt-1-es övezetben 50 %.

- A legnagyobb építménymagasság: max. 5,5 m. A legnagyobb építménymagasság nem haladhatja meg a lejtő felőli oldalon sem a 6,5 m-t.

- A kialakítható legkisebb telekterület: 1000 m2

- A területen elhelyezhető épületek:

< lakóépület;

< igazgatási épület;

< kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek

< egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

< nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény;

< sportépítmény;

< üzemanyagtöltő.

- Nem helyezhető el:

< termelő kertészeti építmény.

- A legkisebb aktív zöldfelület: min. 40 %. (A Vt-1-es övezetben 30 %)

#### Gazdasági terület

7. §

(1)       A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2)       Gksz-1            Kereskedelmi, szolgáltató terület:

| SZ | 30 |
| --- | --- |
| 6,5 | 1500 |

- Beépítési mód:

SZ:      szabadonálló beépítés

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%

- A legnagyobb átlagos építménymagasság: 6,5 m

- A kialakítható legkisebb (új) telekterület: 1500 m2

- A legkisebb aktív zöldfelület: 40 %.

- A területen elhelyezhető épületek:

< mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület;

< a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások;

< igazgatási, egyéb iroda épület;

< üzemanyagtöltő;

- Nem helyezhető el:

< jelentős mértékű zavaró hatású tevékenységet magába foglaló épület;

< egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

< egyéb közösségi szórakoztató épület.

- Előkert: 5,0 m

- Minimális oldalkert: 12,0 m illetve 80,0 m

- A előírás szerinti darabszámú gépjárműveket saját telken kell elhelyezni.

(3)       Gksz-2            Kereskedelmi, szolgáltató terület:

| SZ | 50 |
| --- | --- |
| 6,5 | 1500 |

- Beépítési mód:

SZ:      szabadonálló beépítés

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50%

- A legnagyobb átlagos építménymagasság: 6,5 m

- A kialakítható legkisebb (új) telekterület: 1500 m2

- A legkisebb aktív zöldfelület: 20 %.

- A területen elhelyezhető épületek:

< mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület;

< a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások;

< igazgatási, egyéb iroda épület;

< üzemanyagtöltő;

- Nem helyezhető el:

< jelentős mértékű zavaró hatású tevékenységet magába foglaló épület;

< egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület;

< egyéb közösségi szórakoztató épület.

- Előkert: szabályozási terv szerint

- Minimális oldalkert: 6,0 m

- Minimális hátsókert: 6,0 m, illetve a szabályozási terv szerint.

- A előírás szerinti darabszámú gépjárműveket saját telken kell elhelyezni.

(4)       Az építési engedély kiadásának feltétele: közműves vízvezeték, szennyvízcsatorna vagy zárt szennyvíztároló, villamosenergia-szolgáltatás.

(5)       Terepszint alatti építmények csak a beépítésre szánt területen helyezhetők el, alapterülete nem lehet nagyobb a megengedett beépítettség 10%-ánál.

(6)       Az építési engedély kiadásának feltétele: közműves vízvezeték, szennyvízcsatorna vagy zárt szennyvíztároló, villamosenergia-szolgáltatás.

(7)       Terepszint alatti építmények csak a beépítésre szánt területen helyezhetők el, alapterülete nem lehet nagyobb a megengedett beépítettség 10%-ánál.

#### Különleges terület

8. §

(1)       Kszk: szabadidő központ terület

| SZ | 10 |
| --- | --- |
| 4,5 | K |

- Beépítési mód:

SZ:      szabadonálló beépítés

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10%

- A maximális építménymagasság: 4,5 m

- A kialakult telekterület nem osztható

- A legkisebb aktív zöldfelület: 75 %

Építhető:

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épület;

- sportépítmény.

(2)       Ktem: temető

| SZ | 5 |
| --- | --- |
| 4 | K |

A temető használatának rendjét az Önkormányzat a temető rendjével foglalkozó helyi rendelettel tudja szabályozni.

- Elhelyezhető építmények: ravatalozó, karbantartó épület(ek).

- Beépítési mód: szabadonálló.

- A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%.

- Az építménymagasság: max. 4,0 m.

(3)       Az építési engedély kiadásának feltétele: közműves vízvezeték, szennyvízcsatorna vagy zárt szennyvíztároló, villamosenergia-szolgáltatás.

#### Általános építészeti előírások

9. §

(1)       A főfunkciót kiegészítő épületrészek

a) oldalhatáron álló beépítés esetén a meglévő (tervezett) épülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva illetve illeszkedően építhető.

b) szabadonálló beépítés esetén a főépület takarásában helyezhető el.

c) homlokzat illetve gerincmagassága a főépületét nem haladhatja meg (kivéve ha speciális mezőgazdasági technológia indokolja).

(2)       Az elő- oldal- és hátsókertek értékei, ahol erre külön szabályozás nincs, az OTÉK szerint tartandók.

(3)       Előkert csak a kialakult állapot és a szabályozási terv szerint engedélyezhető.

(4)       Az épület kialakítása jellemzően magastetős lehet, a tető formájával a kialakult állapothoz kell igazodni.

(5)       Távközlési antennát környezetbarát módon kell építeni: ha lehet, fa szerkezettel.

(6)       Nádtető létesítése esetén külön az illetéke Tűzvédelmi hatóság engedélyének beszerzése szükséges. Tűzcsapot közterületen legalább 200 m-ként kell elhelyezni! A tűzivíz-hálózat minimum NA 100 lehet elágazó vezetékként, körvezeték esetén lehet NA 80-as is.

### BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

#### Közlekedési terület

10. §.

(1)       A közlekedési területek: közlekedési létesítmények (utak, járdák) és közművek elhelyezésére szolgáló területek.

(2)       A közlekedési területek és azok szabályozási szélességeit a Szabályozási Terv ábrázolja.

(3)       A közlekedési létesítmények körébe a következők tartoznak:

helyi gyűjtő út (Rákóczi F. utca): kialakult, ahol a beépített környezet és a hagyományos falukép nem akadályozza: 16 ill. 22 m

kiszolgáló utak                                                          16 m, 12 m, 8 m ill. kialakult

(4)       A közlekedési területen elhelyezhetők az OTÉK 26.§ (3) bekezdés szerinti építmények, valamint:

- hirdető berendezések,

- közúti közlekedés váróhelyei,

- szobor, díszkút,

- távbeszélő fülke.

(5)       Közterületi parkolókat csak fásítással lehet kialakítani.

Zöldterület

11. §

(1)       A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

(2)       Z: zöldterület.

| - | - |
| --- | --- |
| - | K |

- Beépítési mód:

nem lehet épületet építeni.

- Teleknagyság: a meglévő zöldterületek nem oszthatók.

Erdőterület

12.§

(1)       Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.*

(2)       Az erdőterület rendeltetése szerint: gazdasági.                    Eg

(3)       A gazdasági erdőterületen 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

- A beépítést tájba illeszkedően kell megtervezni, legfeljebb 6,0 m-es építménymagasságú épület(ek) építhetők. Az építési helyszínt előzetesen beépítési tervvel kell meghatározni.

- Az épületek lefedése jellemzően magastetős legyen.

- A tetőhéjazat cserép legyen, ablakok fából készüljenek.

* Az erdőterületek kijelölése az állami alapadatok (földhivatali nyilvántartási térkép) alapján történtek. Az Erdészeti Igazgatóság által nyilvántartott erdőterületek a Településszerkezeti Terven külön jelkulccsal vannak ábrázolva.

Mezőgazdasági terület

13. §

(1)       A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményei helyezhetők el.

(2)       A mezőgazdasági területek rendeltetésük szerint:

általános mezőgazdasági terület                    Má

kertes mezőgazdasági terület             Mk

(3)       A kertes mezőgazdasági területen (Mk):

1. a 720 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad;

2. a 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken 3%-os beépítettséggel elsősorban a terület rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el: tárolás, szőlő feldolgozás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince);

3. az 1500 m2-t meghaladó területű telken elsősorban a terület rendeltetésének megfelelő építmény (tárolás, szőlő feldolgozás, borturizmus, stb.) - 3%-os beépítettséggel - helyezhető el;

4. kertgazdasági területen lakóépület nem helyezhető el.

5. kertgazdasági területen az épület elhelyezésének szabályai:

- az „illeszkedés szabályai szerint” lehet elhelyezni: a környező telkeken kialakult „beépítési sávot” figyelembe kell venni. Ahol nincs kialakult „beépítési sáv”, ott az építési vonalat a kiszolgáló út úttengelyétől mérve 10 m-re kell meghatározni (8 m-es út szabályozási szélességet figyelembe véve 6 méteres előkerttel).

- az átlagos építménymagasság nem lehet több 4,0 m-nél. A lejtő felőli oldalon sem lehet több a homlokzatmagasság 5 m-nél.

- az általános beépítési mód oldalhatáron álló (északi vagy keleti határon). Szabadonálló beépítés csak 20 m-nél szélesebb telek esetén lehetséges.

- A tetőhajlás magastető, hajlásszög 35-45°között lehetséges, a tető-gerinc a lejtés iránnyal párhuzamos. A fedés cserépfedés, fa zsindely vagy nádtető* lehet.

- a nyílászárókat fából kell készíteni, műanyag nem lehet.

- kerítés csak természetes anyagból építhető.

- A felújítás, átalakítás ill. korszerűsítés valamint új épület építése során a helyi építészeti adottságokat, stílusjegyeket, alkalmazott anyagokat figyelembe kell venni, ezt az engedélyező hatóság számon kérheti.

6. a tervezett helyi természetvédelmi területeken – Szoboszlói tető; Kő hegy (5. sz. melléklet) - csak a terület művelésével, fenntartásával kapcsolatos építmények helyezhetők el. Ezeknek az építményeknek az elhelyezését csak a kevésbé zavaró területeken lehet engedélyezni. A helyi természetvédelmi területeken az építési engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kell vonni a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság Zalaegerszegi Irodáját.

(4)       Az általános mezőgazdasági területen (Má):

1. a mezőgazdasági területen lakóépület nem helyezhető el;

2. a 3000 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad;

3. a 3000 m2-t meghaladó területnagyságú telken 3%-os beépítettséggel elsősorban a terület rendeltetésének megfelelő gazdasági építmények helyezhetők el;

4. az általános mezőgazdasági területen az épület elhelyezésének szabályai:

- épületet tájbaillő módon lehet elhelyezni: az építési vonalat a kiszolgáló út úttengelyétől mérve 12 m-re kell meghatározni (8 m-es út szabályozási szélességet figyelembe véve 8 méteres előkerttel).

- az átlagos építménymagasság nem lehet több 6,0 m-nél.

- az általános beépítési mód szabadonálló.

- A tetőhajlás jellemzően magastető, hajlásszög 25-45°között lehetséges, a jellemző tetőgerinc a lejtés iránnyal párhuzamos. A fedés cserépfedés, fémlemezfedés (cserepes-lemez nem!) lehet.

5. a NATURA 2000 területen a „fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható”.

6. a NATURA 2000 területen építési tevékenységre engedélyt csak az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség bevonásával és hozzájárulásával lehet kiadni. A terepszintet 1,0 m-rel meghaladó végleges megváltoztatást csak építési engedély alapján lehet végezni.

(5)       A mezőgazdasági területen több önálló telekből birtoktest alakítható ki: OTÉK 29. § (5) (1. sz. melléklet 55/A.).

(6)       A birtokközpont kialakítására vonatkozó előírások: OTÉK 29. § (6), (7), (8); 1.sz. melléklet 55/A.pont.

* Nádtető alkalmazása esetén az illetékes Tűzoltóságtól hozzájárulást kell beszerezni.

Vízgazdálkodási terület

14. §

(1)       A vízgazdálkodással összefüggő területek:

- folyóvizek medre és parti sávja;

(2)       A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.*

(3)       A vízfolyások szabályozásánál figyelemmel kell lenni:

a) az élőhelyek védelmére,

b) a partvonalak kialakítása növényzettel fedett legyen, beton meder kialakítása nem engedhető meg.

A vízfolyások esetében a 46/1999. (III.18.) Korm. rendeletben foglaltak betartandók.

* (36/2002. (III.7.) Korm. Rendelet)

#### ÖRÖKSÉGVÉDELEM

15. §

(1)       A Nemessándorházán ismert régészeti területek vannak.

(2)       A település területén védett műemlék nem található.

(3)       Régészeti érintettség esetén a vonatkozó törvény* és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kell eljárni.

A fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyeken a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az egyéb eljáró szervtől függetlenül is hatóság.

Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató tevékenység esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági) engedélyének beszerzése szükséges.

A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában.

Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes Múzeumot és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell.

A nagy felületeket érintő beruházások előtt a Hivatal hatásvizsgálat készítését írhatja elő.

A régészeti örökséget érintő egyéb kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban foglaltak az irányadók.

(4)       A település építészeti értékeinek és sajátos karakterének megőrzése érdekében a Képviselő Testület a szabályozási tervben jelölt ingatlanokat helyi védelemben részesíti, a Szabályozási terven jelölt belterületi részeket pedig helyi értékvédelmi területként kezeli.

(5)       A helyi értékvédelemben részesült ingatlanok esetében az építési engedélyezés során elrendelhető:

- az épületet átépíteni, bővíteni csak az eredeti építészeti karakter megőrzésével lehet;

- az épület bontása csak a helyi védelem megszüntetése után lehetséges: pl. életveszély esetén.

Az építési engedély kiadása során elrendelhető:

- az épület építéstörténeti kutatása;

- az épületen található részletek visszaállítása;

- az épületek homlokzati burkolatának, színezésének részletes megtervezése.

A helyi értékvédelmi terület által érintett ingatlanok jegyzékét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(6)       A település területén több 19. ill. 20. századi út menti kereszt, szobor található. Ezeket helyi védelem alá kell helyezni és gondoskodni kell a  megőrzésükről.

(7)       A helyi értékvédelem alá eső területen mindenfajta építési engedélyezési eljárás esetében az új épületek utcaképbe történő illesztése kötelező. Az utcák nyomvonalát, beépítési karakterét nem szabad megváltoztatni!

* 2001. évi LXIV. törvény

#### Környezetvédelem

16. §.

(1)       Nemessándorháza közigazgatási területén csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek a levegőtisztaság-védelmi előírásokat teljesítik*. A „légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölését” végrehajtási rendelet** határozza meg a terület légszennyezettségi értékével együtt.

(2)       A településen csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályokban előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést. A zajterhelési határértékeket a lakóterületekre előírt rendeletekben*** rögzítik.

(3)       Az állattartás Nemessándorháza közigazgatási területén csak az Önkormányzat által meghozott állattartási rendelet szerint lehetséges.

(4)       A közlekedési területek (utak) mentén legalább egy oldalon sorfát kell ültetni.

(5)       A kommunális hulladék elszállítását szervezetten kell megoldani

(6)       A területen semmiféle olyan tevékenység nem végezhető, amely a felszíni vagy felszín alatti rétegeket szennyezné.

(7)       A NATURA 2000 területekre (4. sz. melléklet) vonatkozó előírásokat  Korm. rendelet tartalmazza****.

(8)       A kertgazdasági mezőgazdasági területeken (Mk) az kisfeszültségű vezetékeket földkábelben kell elhelyezni.

(9)       A NATURA 2000 védett természeti területen az új nagy-, közép-, és kisfeszültségű vezetékeket földkábelben kell elhelyezni.

(10)     Nemessándorháza a „Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezet” megyei tervi kategóriába esik. Csak olyan felszíni vizeket szabad továbbvezetni, amivel a környezet veszélyeztetése kizárt.

A Szévíz vízrendezését a mellette húzódó NATURA 2000 terület vizes élőhelyeinek fenntartására kell alárendelni (vízmegtartás!).

(11)     Nemessándorháza a „Vízeróziónak kitett terület övezet” megyei tervi kategóriába esik. A jelenlegi terület-felhasználást megváltoztatni a külterületi részeken nem lehet.

*          2000. évi CXII. törvény 15.§ -a

**        4/2002. (X.7.) KvVM rendelet

***      12/1983. (V.12.) MT, továbbá a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet

****    275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

#### Záró rendelkezések

17. §.

(1)       Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)       Ezen Helyi Építési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az OTÉK ide vonatkozó szabályai az érvényesek.

Nemessándorháza, 2008. július 25.

| Dr. Szabó Csaba polgármester s. k. | Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző s. k. |
| --- | --- |

Záradék: A rendelet 2008.    július 28-án került kihirdetésre.

Dr. Nagy Kolozsvári Előd körjegyző sk.

1. sz. melléklet:

Régészeti lelőhelyek:

| Cím | Hrsz | Megnevezés |
| --- | --- | --- |
| Temető utca I. | 04/17, /18, /22, /23, /28 | KÖH 38058: telep: középkor |
| Temető utca II. | 04/11, /12, /13, //14, /15, /16, /17 | KÖH 38059: telep: középkor |
| Manca hegy | 013/20 | KÖH 38060: telep: Árpád-kor, Középkor |
| Hosszú-fenyő-dűlő (Szoboszlói dűlő) | 0334/10, /11 | KÖH 38061: telep: középkor |

2. sz. melléklet:

Helyi védelemre javasolt épületek:

| Cím | Hrsz | Megnevezés |
| --- | --- | --- |
| Dózsa Gy. utca 7. | 436 | Lakóház |
| Rákóczi utca 29. | 367/2 | Harangtorony |
| Ady utca 7. | 304 | Főtéri ház szép kereszttel |
| Rákóczi utca 4. | 60/1 | Kocsma és bolt (v. iskola utcai épülete) |
| Rákóczi utca 4/a. | 60/2 | Lakóház (v. iskola) |
| Táncsics utca | 392 | Lakóépület |
| Rákóczi utca 65. | 462 | lakó-, gazdasági épület, udvar |
| Rákóczi utca 19. | 374 | Lakóház |
| Rákóczi utca 18. | 52 | Lakóház |
| Rákóczi utca 16. | 53 | Lakóház |
| Petőfi utca 1. | 63 | Községháza |
| Ady utca 9. | 230 | Lakóház |
| Kossuth utca 1. | 149 | Lakóház |
| Kossuth utca 20. | 151 | Lakóház |
| Kossuth utca 7. | 152 | Lakóház |
| Kossuth utca 17. | 157 | Lakóház |
| Deák F. utca 2. | 230 | Lakóház |
| Petőfi utca 7. | 114 | Lakóház és udvar |
| Petőfi utca 18. | 116 | Lakóház |
| Temető | 454/1 | Régi síremlékek, keresztek, Mária oszlop, … |
| Dózsa – Rákóczi utca sarok | 455 | Útmenti kereszt |
| Rákóczi utca 79. | 475/1 | Útmenti kereszt |
| Öreghegy | 5128 | Csengős kereszt |
| Kismálihegy | 6146 | Útmenti kereszt |
| Öreghegy | 5368; 5370 | Hegyi épületek |
| Öreghegy | 5308 | Hegyi ház |
| Öreghegy | 5308 | A Fatér család keresztje 1922 |
| Öreghegy | 5283 | Tornácos hegyi hajlék |
| Kismálihegy | 6353 | Boronapince |
| József A. utca | 4868; 4869 | Két présház |
| Egységesen az összes út menti kereszt |  |  |

3. sz. melléklet

Helyi értékvédelmi terület által érintett ingatlanok:

A Rákóczi, Ady és Petőfi utca térsége (a szabályozási terven körülhatárolva).

4. sz. melléklet

NATURA 2000 által érintett ingatlanok:

- (a HUFB 20045 – Szévíz- Principális foltja érinti)

- hrsz.: 0130; 0131;

5. sz. melléklet

Helyi természetvédelemre javasolt területek:

## Csatolmányok

| Megnevezés | méret |
| --- | --- |
| Rendelet | 137.5 KB |

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!